作業0A：實現Peterson’s solution

資工三 406410114 郭晏誠

1. 直接打make會得到四個執行檔案

(1)請將這四個執行檔案都執行過一次，請問你的執行節果為何？請附上畫面截圖（問題一）

(i) ./peterson_trival-O3

結果錯誤 只有進去第一次

(ii) ./peterson_trival-g

結果有時正確有時錯誤

正確如下：( 可能CPU運算有時候快有時慢 )

錯誤如下：

(iii) ./peterson_correct-g

結果正確 (若多核心有可能換核心執行因為CPU比較燙)

(iv) ./peterson_correct-O3

結果正確

2. 請試著解釋「為什麼」 peterson_trival-O3 的執行結果是錯的

- 請反組譯「 peterson_trival-O3 」中的P0函數

- 你可以修改「peterson_trival.c」盡量讓程式碼精簡

- gdb peterson_trival-O3 和gdb peterson_correct-O3可發現correct多了mfence

▼gdb peterson_trival-O3                    ▼gdb peterson_correct-O3

- peterson_trival-O3 的執行結果是錯是因為沒有mfence讓讀寫串行化，導致p0跟p1可能通時進入critical section進行修改全域資源，可能造成錯誤。

- mfence補充

(i)定義：保證Memory access的讀寫都串行化，其實是在一系列Memory access中添加若干延遲(屏障)，可用來保證此指令的Memory access完成後，後面的指令才可Memory access，相關指令還有還有lfence(讀串行化)、sfence(寫串行化)

(ii) x86 mfence實作概念

(a) sfence/mfenceg會將store buffer中緩存的修改刷入L1 cache中，使其他cpu核可以觀察到這些修改

(b) sfence/mfence之後的寫操作，不會被調度到sfence/mfence之前。

(iii)效能優化

(a) 新的Intel處理器為了提升效能，新增了memory order

(b) 允許預讀取操作先前存到load buffer中。

(c) 允許store buffer的緩存，讓先寫再讀操作變成先讀再寫。

(d) string操作指令和繞過cache的write指令（MOVNTI, MOVNTDQ等）有priority。

3. 請說明在你的電腦上，上述二個程式的正確與否，並說明速度的快慢

- 「peterson_trival-g」的速度比「 peterson_correct-O3」還要來得快(excel畫成表)

- 需附上cpu型號與gcc版本

- peterson_trival-g是錯的，peterson_correct-O3是正確的

peterson_trival-g錯誤如下：

peterson_correct-O3運行正確：

- 速度比較

(i)明顯peterson_trival-g比peterson_correct-O3快1.53倍

|  | peterson_trival-g |  | peterson_correct-O3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 實驗次數 | P0 | P1 | P0 | P1 |
| 1 | 8297021 | 8287943 | 4815676 | 4839527 |
| 2 | 8320601 | 8321127 | 4797272 | 4800218 |
| 3 | 7410145 | 7410987 | 4785693 | 4808459 |
| 4 | 7180751 | 7181048 | 4819306 | 4836898 |
| 5 | 7239093 | 7245478 | 5021556 | 5040582 |
| 6 | 6617149 | 6617073 | 4782907 | 4808973 |
| 7 | 7385823 | 7385823 | 4874496 | 4900021 |
| 8 | 7379195 | 7379111 | 5000973 | 5018152 |
| 9 | 7345502 | 7347220 | 4561879 | 4639658 |
| 10 | 7450935 | 7458881 | 4853873 | 4844018 |
| 平均 | 7462622 | 7463469 | 4831363 | 4853651 |

(ii)gcc version： 4.9.3

(iii)CPU型號

4. 盡可能的解釋即可，最起碼附上每一行組語的意義

(1) gdb ./peterson_correct-O3 因為mfence變慢了

#每一行意思

#使O3變慢的原因

>>> disassemble p0

Dump of assembler code for function p0:

0x0000000000400940 <+0>:	sub    $0x8,%rsp        # stack frame

0x0000000000400944 <+4>:	mov    $0x400b50,%edi   #用edi保存地址 0x400b50

#printf("start p0\n");

0x0000000000400949 <+9>:	callq  0x4006b0 <puts@plt> #找到puts函數地址0x4006b0

0x000000000040094e <+14>:	xchg   %ax,%ax      # NOP

#atomic_store(&flag[0], 1);

0x0000000000400950 <+16>:	movl   $0x1,0x20073e(%rip) #設定flag rip相對定址

# 0x601098 <flag>

0x000000000040095a <+26>:	mfence 			#內存屏障 atomic_store

# atomic_thread_fence(memory_order_seq_cst);

0x000000000040095d <+29>:	mfence 			#內存屏障 atomic_thread_fence

#atomic_store(&turn, 1);

0x0000000000400960 <+32>:	movl   $0x1,0x200736(%rip) #設定turn rip相對定址

# 0x6010a0 <turn>

0x000000000040096a <+42>:	mfence  		#內存屏障 atomic_store

0x000000000040096d <+45>:	jmp    0x40097b <p0+59> #無條件跳轉

0x000000000040096f <+47>:	nop    #不改變任何程式可存取的暫存器

#while (atomic_load(&flag[1]) && atomic_load(&turn)==1)

0x0000000000400970 <+48>:	mov    0x20072a(%rip),%eax  #把turn讀出來

#0x6010a0 <turn>

0x0000000000400976 <+54>:	cmp    $0x1,%eax          #提早做compare因為是效能瓶頸

0x0000000000400979 <+57>:	jne    0x400985 <p0+69>   #符合條件時跳轉

0x000000000040097b <+59>:	mov    0x20071b(%rip),%eax # flag[1]# 0x60109c <flag+4>

0x0000000000400981 <+65>:	test   %eax,%eax			#&&運算

0x0000000000400983 <+67>:	jne    0x400970 <p0+48>		#符合條件時跳轉

0x0000000000400985 <+69>:	movl   $0x0,0x200709(%rip)# (&flag[0],0)

#0x601098 <flag>

0x000000000040098f <+79>:	mfence                   #內存屏障 atomic_store

0x0000000000400992 <+82>:	jmp    0x400950 <p0+16>  #無條件跳轉回到while上面

End of assembler dump.

(2) gdb ./peterson_trival-g

#每一行意思

#使peterson_trival-g錯的原因

>>> disassemble p0

Dump of assembler code for function p0:

0x000000000040087b <+0>:	push   %rbp               # stack frame

0x000000000040087c <+1>:	mov    %rsp,%rbp          #rsp =rbp

0x000000000040087f <+4>:	mov    $0x400af0,%edi     #用edi保存地址 0x400b50

0x0000000000400884 <+9>:	callq  0x400690 <puts@plt> #printf("start p0\n");

0x0000000000400889 <+14>:	movl   $0x1,0x200801(%rip)#設定flag0# 0x601094 <flag0>

0x0000000000400893 <+24>:	movl   $0x1,0x2007ef(%rip) #設定turn# 0x60108c <turn>

0x000000000040089d <+34>:	nop		#不改變任何程式可存取的暫存器

##while (flag1==1 && turn==1) 不見了

0x000000000040089e <+35>:	mov    0x2007ec(%rip),%eax#拿flag1 #0x601090 <flag1>

0x00000000004008a4 <+41>:	cmp    $0x1,%eax	#比對

0x00000000004008a7 <+44>:	jne    0x4008b4 <p0+57>  #符合條件時跳轉

0x00000000004008a9 <+46>:	mov    0x2007dd(%rip),%eax #turn = 1  # 0x60108c <turn>

0x00000000004008af <+52>:	cmp    $0x1,%eax	#比對

0x00000000004008b2 <+55>:	je     0x40089e <p0+35>  #符合條件時跳轉

0x00000000004008b4 <+57>:	movl   $0x0,0x2007d6(%rip) # flag0=0 # 0x601094 <flag0>

0x00000000004008be <+67>:	jmp    0x400889 <p0+14>    #無條件跳轉回到while上面

End of assembler dump.

// youtube筆記

正確的P0

- atomic_int turn=0;   //要用atomic_int 才可傳入atomic_store

- atomic_int flag[2] = {0, 0};

- void p0(void) {

- printf("start p0\n");

- while (1) {

- atomic_store(&flag[0], 1); //address type: atomic_int

- atomic_thread_fence(memory_order_seq_cst);//避免第6和

// 第8對調

- atomic_store(&turn, 1);

- while (atomic_load(&flag[1]) && atomic_load(&turn)==1)

- ;   //waiting

- //底下程式碼用於模擬在critical section

- in_cs++; //進入critical section++

- nanosleep(&ts, NULL);

- if (in_cs == 2) fprintf(stderr, "p0及p1都在critical section\n");

- p0_in_cs++;

- nanosleep(&ts, NULL);

- in_cs--;//出去critical section++

- //離開critical section

- atomic_store(&flag[0], 0); //把0存到flag

- }

- }

gcc -pthread -O3 peterson_correct.c -o peterson_correct-O3 ##-O3優化

gcc -pthread -g  peterson_correct.c -o peterson_correct-g ##-g =-O0不優化

gcc -pthread -O3 peterson_trival.c -o peterson_trival-O3

gcc -pthread -g  peterson_trival.c -o peterson_trival-g